广东省英德监狱监舍直饮水维护商采购项目

一、项目概况

1、项目名称：英德监狱监舍直饮水维护商采购项目

2、项目内容：直饮水维护。

3、项目采购预算：合同期限为一年，合同总预算费用为人民币：187000元（含税费、个人保险费、配件费等一切费用），其中年维护费用为57000元，更换直饮水机配件预算费用为130000元。配件费用按实际更换的配件和中标单价结算，总额控制在130000元以内；维护费用按中标价结算。

二、单位资格条件

1、法人身份证复印件（如代理需另提供：代理人身份证复印件，委托授权书）；2、营业执照本；3、银行开户许可证明书;4、营业执照营业范围为设备修理等相关经营范围。

三、维护内容

- （一）维护保养范围：监狱监舍115台直饮水机。

（二）服务内容

对设备进行维护保养，维护保养内容包括常规耗材更换、滤瓶清洗、水胆排垢、设备检查等。确保设备正常运转和使用，维护日期由双方议定，具体维护保养内容：

1、饮用水机主体设备

(1)原水水质检测；

(2)进水压力检测，出水流量检测；

(3)滤芯检查，泄压阀检测，水龙头渗漏检查；

(4)温控模块、电控模块、发热模块检测；

(5)检查饮用水机的密封性、连接件的防漏和保养;

(6)检测储水箱的保温性能;与管网连接的防漏和维护;

(7)清洗进水、供水管道和排污。

(8)清洁整机外部卫生：应保持直饮水机外部平整光滑，其易触及的零部件棱边和尖角应圆滑或加以防护。

(9) 设定出水水温，维护方应根据需求方要求、调控饮水机出水水温。

2、饮用水机加热系统及其组件

(1)维护保养加热系统、循环水泵；

(2)检测系统运行时的高压、低压保护情况、制热效率；

(3)对热水系统、循环泵等机电设备进行保养和清洗;

(4)检查开关、水龙头等易损件使用情况及时排除隐患；

(5)及时排除管网漏水、堵塞等现象。

3、全自动控制系统

(1)检查系统电箱及其电气元件运行情况;

(2)排查电控系统、线路电气元件的潜在隐患;

(3)及时发现和更换老化的电器元件。

四、维护要求

（一）维护方每月进行一次常规的巡机点检，及时的做好维护和保养，确保饮水机运转安全，并如实记录点检内容；每次的巡机点检都需有需求方验收签名，每月的15日前将上月的点检表纸质档交给监狱生活卫生科归档管理。

（二）维修时需要更换配件的，必须经监狱确认后方可更换，并如实记录在维修记录表内，未经监狱确认私自更换配件造成的一切后果由维护方负责。

（三）维护方每季度必须对饮水机进行清洗、消毒一次，并对水质随机抽样（每次不少于抽检5台次水质），水样送双方认可的第三方检测机构进行检测并出具检测报告，检测项目需含色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O2计）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等项目，检测费用由维护方负责。

（四）当发生影响水质的突发性公共事件时，维护方应按法定程序及时报告，并配合有关部门做好相关处置工作。待事件排除后，检测直饮水机出水水质达标后方可恢复供水。

（五）服务响应时间：维护方接到报障电话后，应及时响应，维护人员须4小时内到达现场，修复时限24小时（维护方必须保证保障电话24小时在线），如无法维修应由维护方临时向监狱提供应数量的备用直饮水机以解决监狱急需，同时告知监狱并协助提出解决办法。

五、费用结算

中标商在合同签订后5个工作日内向监狱缴纳预算金额5%的履约保证金，合同满后一个月由维护商提出申请，无出现重大质量问题的予以退还。报价包括税费、人工费等所有的费用。采购商按监狱要求施工，每半年支付年50%的维护费用合同款，每季度支付零配件更换的实际支出费用。经监狱验收合格后开具正式发票后一个月内，通过银行转账的方式付款给供应商（不包括年初政府财政资金用款额度未下达时间）。合同期间维护商没有按照监狱的要求按时按质按量完成服务内容，则监狱可以单方面终止合同，不需要支付服务费用。

六、付款方式

本项目结算价格按监狱自采办的采购价格进行结算，通过银行转账的方式结算，合作商家需提供：

1、对公账号（银行开户许可证）；

2、项目合同；

3、采购结果通知书；

4、开具的发票（含税价）。

七、直饮水维护费用及零配件最高限价表

| 项目 | 数量（台） | 次数（次/年） | 单价（元/台） | 总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修保养 | 115 | 12 | 30 | 41400 | 包含日常检查、保养、维修等人工费、税费。 |
| 水质检测 | 5 | 4 | 780 | 15600 | 检测项目需含色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O2计）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等项目。 |

窗体顶端

| 监舍直饮水机零配件明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 类型 | 建议品牌 |
| 1 | 突跳式温控器 | 45/85/89/102/108度 | 个 | 23 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 2 | 发热管 | 2000/3000W | 支 | 96 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 3 | 发热管 | 4500/6000W | 支 | 108 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 4 | 电路板-灯板 | 220/380灯板 | 个 | 150 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 5 | 电路板220V | 单相/ SZ-QA-A1 | 块 | 185 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 6 | 电路板380V | 三相/SZ-QA-A3 | 块 | 365 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 7 | 温度显示板 | 适用适用晨怡、新泽泉 | 个 | 150 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 8 | 数字温度表 | 220V-100度出水 | 个 | 88 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 9 | 数字温度显示板 | 12V | 个 | 130 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 10 | 数字温度表 | 220V-45度显示100 | 个 | 280 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 11 | 金属电子开关16 | 平头按钮16 | 个 | 20 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 12 | 金属电子开关19 | 平头按钮19 | 个 | 18 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 13 | 高压开关 | 塑胶 | 个 | 59 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 14 | 低压开关 | 塑胶 | 个 | 63 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 15 | 交流接触器 | CXJ2-1210/1810 | 个 | 75 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 16 | 高温电磁阀（4分有压） | HT15T DV12/12V 4分FCD-3-178铜 | 个 | 100 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 17 | 脉冲电磁阀 | 4.5V.4分 | 个 | 95 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 18 | 进水电磁阀12V4分/220V4分 | FCD.3-448A | 个 | 89 | 电控类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 19 | 漏电断路器DZ47LE-32 | 220V | 个 | 50 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 20 | 16A漏电断路器 | 18-40 | 个 | 50 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 21 | ZD47LE-63漏电断路器 | 380V | 个 | 75 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 22 | 带探头线 | 蓝色 | 条 | 28 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 23 | 1.5高温成品线 | 75厘米圆头与扁头 | 条 | 42 | 线材类 | 鼎辉/升申/飞宇 |
| 24 | 1.5高温成品线 | 120厘米圆头与扁头 | 条 | 45 | 线材类 | 鼎辉/升申/飞宇 |
| 25 | 2.5高温成品线 | 70厘米圆头与叉头 | 条 | 40 | 线材类 | 鼎辉/升申/飞宇 |
| 26 | 2.5高温成品线 | 70厘米圆头与扁头 | 条 | 40 | 线材类 | 鼎辉/升申/飞宇 |
| 27 | 2.5高温成品线 | 120厘米圆头与叉头 | 条 | 48 | 线材类 | 鼎辉/升申/飞宇 |
| 28 | 2.5高温成品线 | 120厘米圆头与扁头 | 条 | 48 | 线材类 | 鼎辉/升申/飞宇 |
| 29 | 3*2.5电源成品线 | 210CM | 条 | 30 | 线材类 | 珠江/新亚/德力西 |
| 30 | 5*2.5电源成品线 | 210CM | 条 | 50 | 线材类 | 珠江/新亚/德力西 |
| 31 | 带漏电开关电源线 | GAJT3-16A | 条 | 18 | 线材类 | 珠江/新亚/德力西 |
| 32 | 指示灯 | 绿色、红色 | 个 | 25 | 线材类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 33 | 船形开关 | 3个插头 | 个 | 30 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 34 | MY2H-J继电器 | 12DV | 个 | 35 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 35 | 变压器220V/12V/10A | 常用 | 个 | 50 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 36 | MY2H-J继电器 | 220/240AC | 个 | 35 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 37 | 时间继电器220V | 10秒 | 个 | 30 | 电控类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 38 | 爱惠甫三通 | 爱惠甫 | 个 | 30 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 39 | PP棉滤芯 | 适用晨怡 | 支 | 40 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 40 | 网状碳芯 | 适用晨怡 | 支 | 58 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 41 | 颗粒碳芯 | 适用晨怡 | 支 | 60 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 42 | PP棉滤芯 | 适用新泽泉 | 支 | 46 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 43 | 网状碳芯 | 适用新泽泉 | 支 | 150 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 44 | 颗粒碳芯 | 适用新泽泉 | 支 | 150 | 净化类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 45 | 主板显示器 | XZ-052 | 块 | 186 | 电控类 | 适用新泽泉 |
| 46 | 主板 | XZ-004 | 块 | 298 | 电控类 | 适用新泽泉 |
| 47 | 出水有压阀 | XZ-100 | 个 | 105 | 电控类 | 适用新泽泉 |
| 48 | 水胆 | 18L | 个 | 696 | 五金类 | 适用新泽泉 |
| 49 | 发热管护罩 | 黑色 | 个 | 20 | 塑胶类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 50 | 角阀 | 白色 | 个 | 25 | 塑胶类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 51 | 胶减压阀 | 4分外牙 | 个 | 23 | 塑胶类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 52 | 4分硅胶圈 | ￠20*￠11*3MM | 个 | 4 | 塑胶类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 53 | 10寸滤瓶 | 4分 | 个 | 50 | 塑胶类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 54 | PVC扳手 | 10寸 | 个 | 10 | 塑胶类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 55 | 波纹管 | 10CM/米 | 条 | 16 | 管材类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 56 | 波纹管 | 20CM/米 | 条 | 18 | 管材类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 57 | 波纹管 | 30CM/米 | 条 | 20 | 管材类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 58 | 波纹管 | 40CM/米 | 条 | 25 | 管材类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 59 | 波纹管 | 50CM/米 | 条 | 30 | 管材类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 60 | 波纹管 | 80CM/米 | 条 | 40 | 管材类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 61 | 锤子龙头 | 长、短 | 个 | 28 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 62 | 按钮龙头 | 按钮开关三通 | 个 | 30 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 63 | 对嘴龙头 | 内牙/外牙 | 个 | 34 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 64 | 一字开关阀芯 | 小/左右 | 个 | 18 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 65 | 103龙头阀芯 | 阀芯 | 个 | 19.8 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 66 | 22K龙头长阀芯 | 阀芯 | 个 | 11.9 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 67 | 水胆35L | 一套（带挂板） | 个 | 700 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 68 | 水胆探针 | 通用 | 个 | 15 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 69 | 泄压阀 | 1/2内牙 | 个 | 79 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 70 | 进水单向阀 | 安全阀A3JB（0.7Mpa) | 个 | 56 | 五金类 | 适用晨怡、新泽泉 |
| 71 | 2分堵头 | 铜 | 个 | 5 | 铜件类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 72 | 4分带耳直通 | 铜 | 个 | 10 | 铜件类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 73 | 4分堵头 | 铜 | 个 | 8 | 铜件类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 74 | 4转2外牙直通 | 铜+3分铜管40CM | 支 | 20 | 铜件类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 75 | 水泵电子自支压力开关 | PS02 | 个 | 22 | 五金类 | 恒顺/韩进/越能 |
| 76 | 水泵2升压力罐 | 常用 | 个 | 65 | 五金类 | 恒顺/韩进/越能 |
| 77 | 水泵水封 | 组装配件 | 套 | 38 | 五金类 | 恒顺/韩进/越能 |
| 78 | 水泵电容器 | TU15 | 个 | 21 | 五金类 | 恒顺/韩进/越能 |
| 79 | 自动增压泵 | HJ-410EA | 个 | 800 | 五金类 | 恒顺/韩进/越能 |
| 80 | 时控开关 | DH-10A | 个 | 54 | 五金类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 81 | PPR水管De32 | 1寸 | 条 | 23 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 82 | PPR水管De25 | 6分 | 条 | 16 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 83 | PPR弯头、直通 | 1寸 | 个 | 5 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 84 | PPR弯头、直通 | 6分 | 个 | 5 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 85 | PPR水制 | 1寸 | 个 | 38 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 86 | PPR水制 | 6分 | 个 | 25 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 87 | PVC排水管 | 40 | 条 | 16 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 88 | PVC弯头直通 | 40 | 个 | 5 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 89 | PPR活接De32 | 1寸 | 个 | 10 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 90 | PPR内牙直、弯 | 1寸 | 个 | 10 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 91 | PPR内牙直、弯 | 6分 | 个 | 8 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 92 | 3P+N漏电断路器 | 63A/380V | 个 | 90 | 五金类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 93 | 明装配电箱 | 8位 | 个 | 35 | 五金类 | 正泰/德力西/珠江 |
| 94 | 铜芯电线 | ZC-BVR4（单塑多股） 100米/卷 | 卷 | 350 | 五金类 | 正泰/珠江/新亚 |
| 95 | 39线槽 | 39MM*19MM，4米/条，含转角配件 | 条 | 18 | 塑胶类 | 联塑/雄塑/日丰 |
| 备注 | 1.以上“建议品牌”并非指定产品品牌，但如商家投标产品非“建议品牌”，则需提供投标产品性能、参数等不低于或优于“建议品牌”的书面证据及其他相关证明供现场评审。 2.我单位使用的是晨怡、新泽泉等品牌饮水机，维修更换的各类配件需匹配目前配备的饮水机型号。 |  |  |  |  |  |

窗体底端